- RS-232 USB Ethernet /опционально RS-485 /опционально SD-card

- • Интуитивно-понятный графический интерфейс

- • Подсветка интерфейса во всех режимах питания

- • Удобная настройка с компьютера

- • Большой объём для монтажа

- • Крепление на DIN-рейку

- • Питание от сетевого источника питания

- • Питание от встроенной батареи

- • Питание ультразвуковых расходомеров

# Модели тепловычислителей ТВ7

| ТВ7 обеспечивает измерения по одному или двум тепловым вводам (ТВ1 и ТВ2), представленными трубопроводами: подающий (ТР1), обратный (ТР2), ГВС, подпитки (ТР3). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Количество подключаемых датчиков |  |  |  |  |  | Имп.* вход |
|  | Тепловой вход 1 |  |  | Тепловой вход 2 |  |  |  |
|  | Расход | Температура | Давление | Расход | Температура | Давление |  |
| ТВ7-01 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| ТВ7-04.1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 |
| ТВ7-03 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 |
| ТВ7-04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |

* Дополнительный импульсный вход может быть использован:
- в счетном режиме (измерение объема воды, количества электроэнергии и т.п.),
- в режиме регистратора внешних событий (сигнализация),
- в режиме контроля наличия питающего напряжения.

# Преимущества

- Большое количество схем теплоснабжения;

- Глубокая диагностика и гибкая реакция на нештатные ситуации;

- При совместном использовании с расходомерами Питерфлоу имеется возможность распознавать ситуации отключения питания и неисправности индивидуально по каждому расходомеру;

- Возможность снятия архивов с помощью обычной SD-карты;

- Межповерочный интервал вычислителя - 4 года;

- Наличие мобильного коммуникатора «USB-ППД» c питанием от USB ёмкостью 4Gb для снятия архивов.

# Высокая степень защищенности

## от вмешательства в работу тепловычислителя с целью искажения результатов измерения

- Механическая пломба доступа к калибровкам;

- Опломбирование доступа к настройке тепловычислителя на конкретный узел учета;

- Индикация на экране номера версии программного обеспечения и контрольной суммы исполняемого кода;

- Ведение нестираемого архива событий: калибровок, изменений настроек.

# Бесплатное программное обеспечение

- «ТВ7 Конфигуратор» для настройки тепловычислителя с компьютера (ОС Windows);

- «Архиватор» для скачивания архивов и формирования отчетов (ОС Windows);

- «ОРС сервер Термотроник» для интеграции со SCADA системами (ОС Windows);

- «ТВ7 Пульт» (ОС Android) для скачивания архивов на мобильные устройства и последующей передачи в ПО «Архиватор».

# Документы